| 型号 | 转速RPM | 流量Q |  | 扬程H | 配套功率 |  | 进出口 直径 | 通过颗粒直径 | 最大 吸程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m³/h | L/S | m | KW | HP | mm | mm | m |
| ST-2 | 1150 | 15 | 4.2 | 4.0 | 1.1 | 1.5 | 50 (2’) | 38 | 5.0 |
|  | 1450* | 20 | 5.6 | 6.5 | 1.5 | 2 |  |  | 6.5 |
|  | 1750 | 25 | 6.9 | 9.5 | 3 | 4 |  |  | 6.5 |
|  | 2050 | 28 | 7.8 | 13.5 | 4.0 | 5.5 |  |  | 6.5 |
|  | 2350 | 32 | 8.9 | 18.0 | 7.5 | 10 |  |  | 6.5 |
|  | 2650 | 35 | 9.7 | 23.0 | 7.5 | 10 |  |  | 6.5 |
|  | 2900* | 40 | 11.1 | 27.0 | 9.2 | 12.5 |  |  | 6.5 |
|  | 650 | 25 | 6.9 | 2 | 0.75 | 1 | 80 (3’) | 63 | 1.5 |
| ST-3 | 750* | 30 | 8.3 | 3 | 1.5 | 2 |  |  | 1.8 |
|  | 850 | 32.5 | 9.0 | 4 | 1.5 | 2 |  |  | 2.4 |
|  | 950* | 40 | 11.1 | 4.5 | 1.5 | 2 |  |  | 3.0 |
|  | 1050 | 42.5 | 11.8 | 5.5 | 3 | 4 |  |  | 4.0 |
|  | 1150 | 45 | 12.5 | 7 | 4 | 5.5 |  |  | 4.9 |
|  | 1250 | 50 | 13.9 | 8 | 4 | 5.5 |  |  | 5.5 |
|  | 1350 | 52.5 | 14.6 | 10 | 5.5 | 7.5 |  |  | 5.8 |
|  | 1450* | 55 | 15.3 | 11.5 | 5.5 | 7.5 |  |  | 6.4 |
|  | 1550 | 60 | 16.7 | 12.5 | 7.5 | 10 |  |  | 6.4 |
|  | 1650 | 65 | 18.1 | 14.5 | 11 | 15 |  |  | 6.7 |
|  | 1750 | 70 | 19.4 | 16 | 11 | 15 |  |  | 6.7 |
|  | 1850 | 72.5 | 20.1 | 18 | 15 | 20 |  |  | 7.6 |
|  | 1950 | 75 | 20.8 | 20 | 15 | 20 |  |  | 7.6 |
|  | 2050 | 80 | 22.2 | 22.5 | 18.5 | 25 |  |  | 7.6 |
|  | 2150 | 85 | 23.6 | 24.5 | 18.5 | 25 |  |  | 7.6 |
| 型号 | 转速RPM | 流量Q |  | 扬程H | 配套功率 |  | 进出口 直径 | 通过颗粒直径 | 最大 吸程 |
|  |  | m³/h | L/S | m | KW | HP | mm | mm | m |
| ST-4 | 650 | 40 | 11.1 | 3 | 1.5 | 2 | 100 (4’) | 76 | 1.5 |
|  | 750* | 45 | 12.5 | 4 | 1.5 | 2 |  |  | 2.4 |
|  | 850 | 53 | 14.7 | 5 | 2.2 | 3 |  |  | 4.9 |
|  | 950* | 60 | 16.7 | 6 | 3 | 4 |  |  | 5.8 |
|  | 1050 | 65 | 18.1 | 7.5 | 5.5 | 7.5 |  |  | 6.7 |
|  | 1150 | 72 | 20.0 | 9 | 5.5 | 7.5 |  |  | 7.3 |
|  | 1250 | 80 | 22.2 | 10.5 | 7.5 | 10 |  |  | 7.6 |
|  | 1350 | 85 | 23.6 | 12.5 | 11 | 15 |  |  | 7.6 |
|  | 1450* | 100 | 27.8 | 13.5 | 11 | 15 |  |  | 7.6 |
|  | 1550 | 110 | 30.6 | 15.5 | 15 | 20 |  |  | 7.6 |
|  | 1650 | 115 | 31.9 | 18 | 18.5 | 25 |  |  | 7.6 |
|  | 1750 | 120 | 33.3 | 20 | 22 | 30 |  |  | 7.6 |
|  | 1850 | 130 | 36.1 | 22.5 | 30 | 40 |  |  | 7.6 |
|  | 1950 | 135 | 37.5 | 25 | 30 | 40 |  |  | 7.6 |
| ST-6 | 650 | 100 | 27.8 | 3.5 | 3 | 4 | 150 (6’) | 76 | 2.4 |
|  | 750* | 125 | 34.7 | 4.5 | 4 | 5.5 |  |  | 2.7 |
|  | 850 | 150 | 41.7 | 5.5 | 7.5 | 10 |  |  | 3.6 |
|  | 950* | 160 | 44.4 | 7.5 | 7.5 | 10 |  |  | 4.2 |
|  | 1050 | 180 | 50.0 | 9.0 | 11 | 15 |  |  | 5.5 |
|  | 1150 | 200 | 55.6 | 10.0 | 15 | 20 |  |  | 6.4 |
|  | 1250 | 220 | 61.1 | 12.5 | 22 | 30 |  |  | 6.4 |
|  | 1350 | 230 | 63.9 | 15 | 30 | 40 |  |  | 6.7 |
|  | 1450* | 250 | 69.4 | 17 | 30 | 40 |  |  | 7.0 |
|  | 1550 | 280 | 77.8 | 18 | 37 | 50 |  |  | 7.6 |
| 型号 | 转速RPM | 流量Q |  | 扬程H | 配套功率 |  | 进出口 直径 | 通过颗粒直径 | 最大 吸程 |
|  |  | m³/h | L/S | m | KW | HP | mm | mm | m |
| ST-8 | 650 | 200 | 55.6 | 6 | 7.5 | 10 | 200 (8’) | 76 | 2.7 |
|  | 750* | 230 | 63.9 | 8 | 11 | 15 |  |  | 3.7 |
|  | 850 | 260 | 72.2 | 10 | 15 | 20 |  |  | 4.6 |
|  | 950* | 300 | 83.3 | 12 | 22 | 30 |  |  | 5.2 |
|  | 1050 | 320 | 88.9 | 15 | 30 | 41 |  |  | 6.1 |
|  | 1150 | 350 | 97.2 | 18 | 37 | 50 |  |  | 6.4 |
|  | 1250 | 400 | 111.1 | 20 | 55 | 75 |  |  | 6.7 |
|  | 1350 | 450 | 125.0 | 23 | 75 | 102 |  |  | 7 |
|  | 1450* | 500 | 138.9 | 26 | 75 | 102 |  |  | 7 |
| ST-10 | 650 | 250 | 69 | 6.5 | 11 | 15 | 250 (10’) | 76 | 2.1 |
|  | 750* | 300 | 83 | 8.5 | 15 | 20 |  |  | 3.4 |
|  | 850 | 350 | 97 | 11 | 22 | 30 |  |  | 4.3 |
|  | 950* | 400 | 111 | 13 | 30 | 41 |  |  | 5.2 |
|  | 1050 | 450 | 125 | 16 | 45 | 61 |  |  | 5.5 |
|  | 1150 | 500 | 139 | 19 | 55 | 75 |  |  | 5.5 |
|  | 1250 | 525 | 146 | 23 | 75 | 102 |  |  | 5.8 |
|  | 1350 | 550 | 153 | 27 | 90 | 122 |  |  | 6.7 |
|  | 1450* | 600 | 167 | 31 | 90 | 122 |  |  | 6.7 |